EKSPERTYZA TECHNICZNA

| Temat: | Przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., elektryczna, fotowoltaiczna wraz z instalacjami poza obrysem budynku: przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo), wraz z budową instalacji gruntowej pompy ciepła wraz z utwardzeniem terenu na działkach nr ewid. 113/1, w msc. Grabów nad Wisłą, w obrębie Przyłęk. |  |
| --- | --- | --- |
| Inwestor: | Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Lipiny 30 26-704 Przyłęk |  |
| Adres: | Numer działki 113/1 obręb Przyłęk jednostka ewidencyjna Przyłęk msc. Grabów nad Wisłą gmina Przyłęk |  |
| Data: | 12.2016 |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |
| Projektował: | mgr inż. Robert Firliński upr. do proj. b.o w spec. kons.bud. nr 585/94, 414/2000 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Piotr Burdajewicz upr. do proj. b.o w spec. kons.bud. nr MAP/0088/PWOK/10 |  |

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku Biblioteki w Grabowie nad Wisłą, pod względem planowanej przebudowy i rozbudowy.

- Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy obiekt to budynek o prostej bryle na planie prostokąta. Niepodpiwniczony jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym dostępnym z klatki schodowej. Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-jętkowa, poszycie dachu z blachy trapezowej. Pokrycie dachu wymienione w ostatnich latach. Konstrukcja nośna ścian poddasza oraz stropów drewniana, ściany parteru murowane z cegły pełnej. Posadowienie budynku na podmurówce z cegły pełnej. Wykończenie ścian i sufitów tynkiem trzcinowym.

- DANE KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE

- Fundamenty – murowane z cegły pełnej,

- Ściany kondygnacji nadziemnych – murowane  oraz w konstrukcji drewnianej

- Schody wewnętrzne między kondygnacyjne - drewniane

- Strop nad parterem i poddaszem – drewniany

- Dach – drewniany dwuspadowy

- Ocena stanu technicznego budynków  i elementów konstrukcyjnych

Ogólny stan techniczny budynków jest dobry. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku nie budzi zastrzeżeń. Po dokonaniu oględzin elementów konstrukcyjnych nie stwierdzono ugięć elementów konstrukcyjnych ponad dopuszczalne przez Polskie Normy. Budynek wykazuje zużycie techniczne wynikające z jego wcześniejszego użytkowania. Konstrukcja dachu nie budzi zastrzeżeń, z wyłączeniem elementów nadpalonych, przeznaczonych do wymiany. Obciążenie użytkowe nie ulegnie zmianie.

- Ocena stanu technicznego budynków  pod względem ich przebudowy

Elementem przebudowy stanowiącym ingerencję w konstrukcje istniejącego budynku jest wyburzenie ścian parteru i zastąpienie ich nowymi ścianami murowanymi oraz ramami drewnianymi. Ponadto, przewiduję się powiększenie otworu w istniejącym stropie pod schody drewniane oraz wymianę ścian drewnianych piętra na nowe, wraz z wymianą części elementów konstrukcyjnych dachu.

Planowana rozbudowa o kotłownie, nie wpłynie negatywnie na istniejący budynek, projektowana rozbudowa zostanie posadowiona na fundamencie własnym oddylatowanym od istniejących fundamentów.

- Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności:

- Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz.690).

- PN-82/B-02000	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B-02001	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

- PN-82/B-02003	Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne.

- PN-80/B-02010	Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem, ze zmianą PN-80/B-02010/Az1.

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcję Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem.

- PN-77/B-02011	Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem, ze zmianą PN-77/B-02011/Az1.

- PN-B-03002: 1999 ‘Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie’.

PN-B-03264: 2002 ‘Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie’.

- Zgodność z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

Należy zwrócić uwagę na to, iż w czasie projektowania i wykonywania budynku obowiązywały inne wymogi i przepisy techniczno-budowlane niż obecnie, a przedmiotową ocenę wykonano w oparciu o obowiązujące obecnie przepisy i normy budowlane. Stwierdzono, iż elementy konstrukcyjne budynku zostało wykonanych zgodnie z pierwotną dokumentacja projektową z małymi nieistotnymi zmianami zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, jaka obowiązywała w chwili wznoszenia obiektu.

- Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych oględzin wszystkie elementy konstrukcyjne istniejącego budynku spełniają wymagania wytrzymałościowe. Budynek nadaje się do dalszej eksploatacji po wykonaniu zaprojektowanych zmian. Projektowane zmiany nie wpłyną negatywnie na istniejącą konstrukcje.

W toku prac remontowych i rozbiórkowych istniejącego budynku inwestor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić projektanta w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności stanu faktycznego z projektem przebudowy i rozbudowy budynku.

PROJEKT ROZBIÓRKI

| Temat: | Przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., elektryczna, fotowoltaiczna wraz z instalacjami poza obrysem budynku: przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo), wraz z budową instalacji gruntowej pompy ciepła wraz z utwardzeniem terenu na działkach nr ewid. 113/1, w msc. Grabów nad Wisłą, w obrębie Przyłęk. |  |
| --- | --- | --- |
| Inwestor: | Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Lipiny 30 26-704 Przyłęk |  |
| Adres: | Numer działki 113/1 obręb Przyłęk jednostka ewidencyjna Przyłęk msc. Grabów nad Wisłą gmina Przyłęk |  |
| Data: | 12.2016 |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |
| Projektował: | mgr inż. Robert Firliński upr. do proj. b.o w spec. kons.bud. nr 585/94, 414/2000 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Piotr Burdajewicz upr. do proj. b.o w spec. kons.bud. nr MAP/0088/PWOK/10 |  |

- Zakres robót rozbiórkowych

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje wyburzenie wszystkich ścian parteru oraz piętra. Poszerzenie części otworów w ścianach konstrukcyjnych. Powiększenie otworu pod schodu.

- Analiza warunków realizacji

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:

- Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych w budynku należy zdemontować wszystkie instalacje wewnętrzne znajdujące się na ścianach przeznaczonych do rozbiórki.

- Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac.

- Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Zamawiającym.

- Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultować się z autorem opracowania.

- Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, pod nadzorem osób uprawnionych.

- Do prowadzenia prac nie stosować maszyn powodujących powstawanie nadmiernych wibracji i wstrząsów. Do prowadzenia robót zabrania się stosowania ciężkiego sprzętu (np.: młotów pneumatycznych). Prace rozbiórkowe należy prowadzić sposobem ręczny, z użyciem lekkich narzędzi.

- Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna być zgodna z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane (w sprawie warunków i trybu postępowania przy wykonywaniu robót budowlanych oraz rozbiórkach obiektów budowlanych.

- Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem zasad i przepisów BHP. W czasie prowadzenia prac zachować szczególna ostrożność.

- Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych

Należy przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych zabezpieczyć wszystkie elementy konstrukcyjne w sąsiedztwie prowadzonych robót. Przed wyburzeniem otworów w ścianach nośnych należy podstemplować istniejący strop w miejscu oparcia na przedmiotowej ścianie.

Przed wyburzeniem ścian nośnych należy zabezpieczyć istniejący strop, poprzez podstemplowanie lub za pomocą ram drewnianych. Nie dopuszcza się wyburzania ścian bez wcześniejszego zabezpieczenia stropów.

Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac.

Rozbiórkę instalacji wewnętrznych prowadzić ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi ręcznych.

Rozbiórka konstrukcji murowanej mechaniczna.

Materiał rozbiórkowy segregować i przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej jednostce.

- Warunki specjalne prowadzenia robót

- Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu.

- Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność obiektu w którym prowadzone są prace rozbiórkowe oraz tak, aby usuwanie jednego elementu budynku nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu budynku. W razie potrzeby należy zastosować podparcia montażowe.

- Podczas robót należy dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb, wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

- Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Sprzęt do rozbiórki

Zaleca się wykonywanie wszelkich robót rozbiórkowych ręcznie za pomocą narzędzi ręcznych (pneumatycznych, spalinowych i innych).

- Transport i składowanie materiałów

Transport będzie wykonywany przy użyciu ciężarówek do tego przeznaczonych oraz za pomocą kontenerów i pojazdów które je przewożą na miejsce składowania odpadów wskazanego przez Inwestora. Właściciel obiektu zadecyduje o miejscu składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, oraz poda miejsce gdzie urobek z rozbiórki będzie wywieziony.

- Zagospodarowanie placu rozbiórki

- Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki

Czynności w trakcie rozbiórki:

- Wykonywać sukcesywnie wywózkę gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki.

- Oczyścić teren prowadzenia robót z wszelkich zalegających tam przeszkód.

- Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem.

- W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, takie jak elementy metalowe a także prefabrykowane płyty drogowe. Całość urobku betonowego z rozbiórki budynku przeznaczyć należy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci, w pobliżu miejsca rozbiórki.

- Transport gruzu prowadzić  na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.

- Przewieść go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych.

- Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki:

- Właściciel obiektu zadecyduje o przeznaczeniu materiałów pochodzących z rozbiórki, a także wskaże miejsce wywózki materiałów po rozbiórkowych.

- Wszystkie materiały uzyskane z wyburzenia obiektu zostaną przewiezione na składowisko odpadów budowlanych.

- Przed przystąpieniem do robót teren należy zabezpieczyć.

- Po robotach teren należy uporządkować

- Wytyczne i zalecania BHP

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:

- Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt.

- Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne.

- Stosować środki zabezpieczające pracowników (m.in. odzież roboczą: kaski, okulary i rękawice ochronne).

- Zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia:

- Aktualnie budynek nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia.

- Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzić dokumentację wymaganą przez organy nadzoru budowlanego.

- Sprzęt używany do wyburzeń musi posiadać atesty i aktualne dokumenty dopuszczenia do ruchu.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach wysokościowych muszą być zaopatrzeni w szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich stosowania.

- Roboty rozbiórkowe powinna prowadzić brygada robocza po przeszkoleniu BHP w zakresie robót rozbiórkowych, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

- Pracownikom należy zapewnić odpowiednia odzież i środki bezpieczeństwa osobistego zgodnie z wymogami BHP.

- Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia osób postronnych.

- W czasie robót używać wyłącznie sprawnego sprzętu odpowiedniego do rodzaju prowadzonych robót, obsługiwanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

- Nie demontować osłon i innych środków zabezpieczających z urządzeń i sprzętu.

- W przypadku wykonywania robót powodujących dodatkowe uciążliwości lub zagrożenia (pylenie, hałas) stosować dodatkowe środki ochrony (maski, nauszniki itp.) oraz podjąć działania ograniczające uciążliwość (przewietrzanie, ograniczenie czasu wykonywanych prac).

- Unikać korzystania z drabin, w szczególności zabrania się wykorzystywania drabin nieumocowanych na stałe do prowadzenia robót.

- W czasie rozbiórki elementów konstrukcyjnych wyznaczyć strefy zagrożenia równe 1.5-krotnej wysokości elementów rozbieranych i nie dopuścić do przebywania osób w tych strefach.

PROJEKT W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

| Temat: | Przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., elektryczna, fotowoltaiczna wraz z instalacjami poza obrysem budynku: przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo), wraz z budową instalacji gruntowej pompy ciepła wraz z utwardzeniem terenu na działkach nr ewid. 113/1, w msc. Grabów nad Wisłą, w obrębie Przyłęk. |  |
| --- | --- | --- |
| Inwestor: | Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Lipiny 30 26-704 Przyłęk |  |
| Adres: | Numer działki 113/1 obręb Przyłęk jednostka ewidencyjna Przyłęk msc. Grabów nad Wisłą gmina Przyłęk |  |
| Data: | 12.2016 |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |
| Projektował: | mgr inż. Robert Firliński upr. do proj. b.o w spec. kons.bud. nr 585/94.414/2000 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Piotr Burdajewicz upr. do proj. b.o w spec. kons.bud. nr MAP/0088/PWOK/10 |  |

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  projekt przebudowy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu.

- Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt branży konstrukcyjnej.

- Podstawa opracowania

- Uzgodnienia i wytyczne architektoniczne.

- Uzgodnienia międzybranżowe.

- Odpowiednie przepisy i normy.

- Opinia geotechniczna opracowana przez: mgr Norbert Lemanowicz

- Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności:

- Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr75/2002, poz.690).

- PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

- PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne.

- PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem’ ze zmianą  PN-80/B-02010/Az1.

- PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem’ ze zmianą    PN-77/B-02011/Az1.

- PN-88/B-02014 - Obciążenia budowli. Obciążeni gruntem.

- PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- Ograniczenia strefowe

- II strefa obciążenia śniegiem;

- I strefa obciążenia wiatrem;

- Strefa przemarzania hz= 1.0m

- Charakterystyka ogólna

Przedmiotowy obiekt to budynek o prostej bryle na planie prostokąta. Niepodpiwniczony jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym dostępnym z klatki schodowej. Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-jętkowa, poszycie dachu z blachy trapezowej.

Projektowana rozbudowa posadowiona na płycie fundamentowej, konstrukcja nośna w postaci słupów i belek żelbetowych. Wypełnienie między słupami z cegły pełnej oraz ocieplenia. Dach drewniany krokwiowy.

Projektowana przebudowa polega na wyburzeniu istniejących ścian parteru oraz pietra. Na parterze w miejsce wyburzonych ścian projektuje się drewniane ramy oraz nowe ściany murowane w lekkiej technologii. Na piętrze ściany drewniane należy wymienić na nowe, poprzez zastąpienie elementów konstrukcyjnych nowymi. Ponadto, projektuje się wymianę części nadpalonych krokiew oraz wydłużenie okapów.

- Warunki gruntowo- wodne

Cechy gruntu jako podłoża budowlanego określono na podstawie badań polowych „in situ”. Stopień plastyczności określono przy pomocy sondowania sondą SLVT.

Warstwa I – nasyp organiczny. Nie określano parametrów geotechnicznych tej

warstwy.

Warstwa II – utwory średnio spoiste morenowe, konsolidacja typ „B” w postaci gliny w stanie twardoplastycznym IL=0,20

W obszarze badań do głębokości przeprowadzonych wierceń nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

- Kategoria geotechniczna obiektu

Według Rozporządzenia MTBiGW z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowalnych, warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych warunków gruntowych w pierwszej kategorii geotechnicznej.

- Zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej

W obliczeniach statycznych założono, że projektowany budynek nie znajduje się w rejonie wpływów górniczych i nie został zabezpieczony przed wpływem eksploatacji górniczej.

Posadowienie budynku w rejonie wpływów górniczych wymaga odrębnego opracowania projektowego.

- Roboty ziemne zalecane

- Wykopy i roboty fundamentowe należy rozpoczynać po uprzednim zbadaniu głębokości posadowienia fundamentów istniejącego budynku. Podane poziomy należy zweryfikować w toku prac ziemnych.

- Zabrania się posadawiania budynku w obrębie nasypu niebudowlanego. W przypadku stwierdzenia nasypu w poziomie posadowienia należy wykonać wymianę gruntu do poziomu stropu warstwy nośnej (lecz nie płycej niż 1m). W przypadku wymiany gruntu zastosować pospółkę rzeczną zagęszczoną warstwami do Id>0,98.

- W toku prac ziemnych zaleca się dodatkowe badania kontrolne zagęszczenia gruntu w dnie wykopów fundamentowych, zwłaszcza w punktach wątpliwych co do zagęszczenia tych gruntów. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy powiadomić projektanta.

- Prace ziemne prowadzić możliwie w ciągu pory suchej, w razie potrzeby przewidzieć odwodnienie wykopów.

- W przypadku pojawienia się elementów konstrukcji nie wykazanych w opracowaniu należy niezwłocznie powiadomić projektanta.

- Izolacje fundamentów zgodnie z projektem branży architektonicznej.

- Podczas robót ziemnych należy zwrócić uwagę by nie naruszyć struktury gruntu w poziomie posadowienia. Zaleca się wybieranie ostatniej warstwy gruntu ręcznie.  Zaleca się wykopy fundamentowe chronić przed przemarzaniem i zalewaniem wodami atmosferycznymi lub technologicznymi, ostatnią warstwę miąższości 0,5m wybierać ręcznie bezpośrednio przed fundamentowaniem.

- Roboty ziemne muszą być wykonane w taki sposób, aby nie naruszyć podłoża gruntowego pod fundamentami istniejącymi.

- Wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentów istniejącej części budynku.

- Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

- W przypadku zalania wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy przede wszystkim usunąć wodę a następnie zbadać czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiałem jak np. zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką, żwirem.

- Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy chronić podłoże gruntowe od przemarzania. Przed nastaniem mrozów fundamenty powinny być zasypane do odpowiedniej wysokości gruntem lub ochronione w inny sposób tak, aby nie nastąpiło zjawisko spęcznienia gruntów pod fundamentem. Nie należy fundamentów obsypywać gruntem zamarzniętym.

- Zasypywanie fundamentów należy wykonać z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu.

- Nie należy pozostawiać na dłuższy okres odkrytego wykopu.

- Należy unikać prac wibracyjnych. Roboty ziemne związane z fundamentami projektowanego obiektu powinny być wykonane zgodnie z wymogami PN-B-06050 i odebrane przez uprawnionego geologa. Zaleca się odbiór wykopów fundamentowych.

- W przypadku zalania wykopu, zawilgocenia warstwę gruntów wybrać i zastąpić chudym betonem.

- Zaleca się zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia terenu na czas budowy i eksploatacji obiektu, aby chronić inwestycję przed ujemnym oddziaływaniem wód gruntowych a szczególnie ich wpływu na skarpy i zbocza.

- Nie stosować ciężkiego sprzętu budowlanego powodującego drgania i wibracje. Należy unikać prac wibracyjnych.

- Przestrzeń między ścianą wykopu a ścianą fundamentu należy likwidować słabo przepuszczalnym gruntem.

- Przewody sieci wodno-kanalizacyjnej doprowadzać do budynku w szczelnych kanałach.

- Starannie wybrać grunty nasypowe.

- Poziom fundamentów budynku przewidziano w obrębie jednej warstwy.

- Roboty żelbetowe

- Szczególna uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu betonu do form.

- W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur stosować należy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania w budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do betonu uplastyczniających mieszankę betonową.

- Betonowanie należy prowadzić w taki sposób by nie dopuścić do rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania.

- W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu.

- Rozformowanie elementów żelbetowych i usunięcie podpór montażowych można dokonać po uzyskania przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymałości.

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie belki należy opierać na poduszce betonowej o grubości minimum 10cm lub podmurówce z cegły pełnej.

- Roboty ciesielskie

- Na budowie nie wolno wykonywać elementów i konstrukcji z drewna warstwowego (tj. klejonego warstwowo), które pozostawia się wyspecjalizowanym wytwórniom.

- Drewno na konstrukcje drewniane powinno być na placu budowy posortowane według klas jakości, przekrojów poprzecznych, długości i wilgotności. Należy je składować w suchym, łatwo dostępnym miejscu.

- Następnie powinno się wytrasować (wyznaczyć) elementy, to jest oznaczyć i wykreślić na sortymentach drzewnych linie ograniczające długość, szerokość i grubość, jak również linie skosów, wrębów itp. Z kolei następuje obróbka wytrasowanych już elementów za pomocą odpowiednich narzędzi. Wskazane jest prowadzenie obróbki grupowo, np. ścięcia końców, nawiercanie otworów. Przy obróbce grupowej  zaleca się stosować sprzęt pomocniczy (stojaki, jarzma, zaciski do łączenia sortymentów, prowadnice itp.).

- Po obróbce następuje próbny montaż. Polega on na dokładnym dopasowaniu elementów przewidzianych do łączenia ze sobą i przy tym na usunięciu zauważonych usterek.

- Ostatnią czynnością przed właściwym montażem jest znakowanie, tj. zaopatrzenie dopasowanych już zestawów (lub elementów wielkowymiarowych) w znaki liczbowe i literowe, przy równoczesnym ustaleniu ich właściwych miejsc w całej konstrukcji.

- Przy montażu ważne jest wykonanie tymczasowych usztywnień przeciwwiatrowych w skrajnych polach dachu i w co 5 lub 6 polu między wiązarami.

- BHP

- Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną, teren budowy powinien być ogrodzony.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do poinstruowania pracowników o podstawowych zasadach BHP.

- Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą i ochronną, kaski i odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mieć odpowiednie kwalifikacje i mieć ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy.

- Na budowie powinna być apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej.

- Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe

Podstawowe materiały dla wszystkich elementów konstrukcyjnych:

- Beton C20/25 (B25).

- Stal zbrojeniowa: zbrojenie główne A-IIIN RB500W, pręty montażowe oraz strzemiona stal A-I St3SX-b.

- Drewno C30

- Fundamenty

Projektowaną rozbudowę należy posadowić na żelbetowej płycie fundamentowej wylewanej na mokro. Płytę fundamentową należy wykonać według rysunków szczegółowych, z betonu klasy C20/25 (B25) i zbroić prętami głównymi ze stali A-IIIN (RB500W). Przed wykonaniem płyty należy dokonać wymiany podłoża i zastąpić je pospółką gr.1m (min. do warstwy nośnej podłoża) zagęszczaną mechanicznie warstwami oraz warstwą wyrównawczą piasku gr. 5cm.  Należy przestrzegać zasady zachowania ciągłości betonowania płyty fundamentowej ze względu na zasady zachowania ciągłości zbrojenia, zgodnie z wytycznymi normowymi. Przyjąć zbrojenie fundamentu wg rysunków konstrukcyjnych.

Nowo projektowaną ścianę oraz filarek należy posadowić na ławie oraz stopie fundamentowej.

Otulina zbrojenia min. 4cm.

Zaprojektowano fundamenty:

- PF1 – płyta fundamentowa gr. 25cm

- SF1 – stopa fundamentowa 50x50x35cm

- LF1 – ława fundamentowa 40x35cm

- Ściana fundamentowa

Zaprojektowano ściany fundamentowe SC4 z bloczka betonowego grubości 25cm i wytrzymałości 15MPa wykonanych z betonu C12/15 układanych w sposób tradycyjny na zaprawie cementowej klasy M5. Pod pierwszą warstwą bloczków na ławach należy ułożyć izolację poziomą wg systemu opisanego w projekcie architektonicznym.

- Słupy żelbetowe

Słupy zaprojektowano w miejscach oparcia żelbetowych belek. Słupy należy wykonać jako monolityczne z betonu C20/25 zbrojonego prętami ze stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami ze stali A-I (St3SX-b). Pręty słupów należy zakotwić w płycie fundamentowej, natomiast pręty główne należy odgiąć w części górnej do belek. Słupy prowadzone w ścianach należy łączyć z nimi na strzępia. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie poszczególnych słupów według rysunków konstrukcyjnych.

Przekroje słupów i trzpieni:

- S1-S1.2 – słup żelbetowy 24x24cm.

- Belki żelbetowe

Belki zaprojektowano jako monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami głównymi ze stali  A-III (RB500W) oraz strzemionami ze stali A-I (St3SX-b). Otulina zbrojenia min. 2.5cm. Zbrojenie poszczególnych belek według rysunków konstrukcyjnych. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady zachowania ciągłości betonowania oraz zasady zachowania ciągłości zbrojenia podłużnego, zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscach zakładu prętów podłużnych stosować zagęszczony rozstaw strzemion do połowy rozstawu podanego na rysunkach oraz szczególnie należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie zakładów prętów. Nie dopuszcza się łączenia w jednym przekroju większej ilości niż połowa wymaganych obliczeniowo prętów podłużnych.

- Zaprojektowano belki żelbetowe o wymiarach:

B1 – 24x30cm.

B2 – 24x24cm.

- Ściany kondygnacji nadziemnych

Ściany nośne SC1 budynku powyżej terenu zaprojektowano jako murowane z cegły pełnej na zaprawie M15. Ściany działowe zaprojektowano w lekkiej technologii z bloczków pianobetonowych. Zaprawy murarskie, łączniki do ścian działowych oraz zbrojenie do wzmocnienia stref podokiennych według wybranego rozwiązań systemu ścian.

Na piętrze zaprojektowano ściany SC3 jako odtworzenie istniejących ścian. Przed przystąpieniem do wymiany elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych, należy uprzednio dokładnie zinwentaryzować istniejące ściany, następnie wymienić elementy  konstrukcyjne na nowe o przekrojach niemniejszych od istniejących.

Zaprojektowano ściany:

- SC1 – ścianka nośna z bloczka pianobetonowego gr. 24cm.

- SC2 – ścianka działowa z bloczka pianobetonowego gr. 12cm.

- SC3 – ścianka drewniana do odtworzenia.

- Nadproża prefabrykowane

W ścianach nośnych zastosować należy nadproża N1 jako belkowe typu L-19 odmiany „N” dostosowane do rodzaju otworu pod względem nośności i długości. Oparcia nadproży systemowych należy przyjąć według wskazówek i zaleceń producenta. Zestawienie nadproży znajduje się na rysunkach konstrukcyjnych. Nadproża można dostosować do rodzaju materiału z którego zostaną wykonane ściany konstrukcyjne po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.

Przyjęto nadproża:

- N1 - Nadproże N/270 typu L-19.

- Ramy drewniane

Zaprojektowano ramy drewniane, które zostaną wykonane z drewna klasy C30. Rama RD1, RD2, RD3 są oparciem dla istniejącego stropu drewnianego, natomiast belka BD4 stanowi oparcie dla projektowanych schodów. Belkę BD5 zaprojektowano jako uzupełnienie istniejącego stropu w miejscu wycinanego fragmentu pod projektowane schody. Szczegóły według rysunków konstrukcyjnych.

- Rama RD1:

SD1 – słup drewniany o wymiarach 20x20cm.

BD1 – belka drewniana o wymiarach 20x22cm.

ZD1 – zastrzał drewniany o wymiarach 20x20cm.

- Rama RD2:

SD2 – słup drewniany o wymiarach 16x16cm.

BD2 – belka drewniana o wymiarach 16x16cm.

ZD2 – zastrzał drewniany o wymiarach 16x16cm.

- Rama RD3:

SD3 – słup drewniany o wymiarach 16x16cm.

BD3 – belka drewniana o wymiarach 16x16cm.

BD4 – belka drewniana o wymiarach 16x16cm.

BD5 – belka drewniana o wymiarach 15x24cm.

- Filarki

Pod słupem drewnianym SD2 zaprojektowano filarek F1 z cegły pełnej o wymiarach 25x25cm który podtrzymuje istniejący strop. F1 posadowiony jest na stopie SF1.

- Dach drewniany

Konstrukcję dachu nad dobudowaną częścią budynku zaprojektowano jako dach krokwiowo w rozstawie krokwi maksymalnie co około. Wszystkie elementy dachów zostaną wykonane z drewna klasy C30. Spadek połaci dachu powinien odpowiadać wymaganiom części architektonicznej projektu, lecz nie może być niższy od minimalnych wielkości określonych przez producenta materiałów pokryciowych. Drewno klasy C30 oraz istniejące elementy dachu nad budynkiem głównym, należy zabezpieczyć środkami ochrony biologicznej drewna (grzybobójczymi i przeciwogniowymi) (według PN-B-03150/2000), dopuszczalnymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Wilgotność drewna wbudowywanego nie powinna przekroczyć 15%. Zaleca się łączenie poszczególnych elementów więźby dachowej za pomocą systemowych łączników stalowych np. Multigrip lub równoważnych. Kotwienie murłat więźby należy wykonać za pomocą stalowych kotew M16, mocowanych do wieńca max. co 150cm i na końcu belki. Na styku wszystkich elementów drewnianych z murami lub stropami ułożyć przekładkę z papy asfaltowej, aby odciąć możliwości podciągania wody. Krokwie przybijać, do murłaty minimum dwoma gwoździami 7x200 wbijanymi ukośnie dwustronnie, należy użyć obustronnie kątownika np. BAT HD 9090 firmy Multigrip lub równoważny przymocowanego do krokwi za pomocą śrub M10. Nie należy osłabiać przekroju krokwi w miejscu oparcia krokwi. Dach wykonać zgodnie z normą drewnianą i sztuką ciesielską. Do połączeń drugorzędnych należy użyć typowych łączników do drewna. Krokwie i jętki zostaną połączone ze sobą za pomocą obustronnych kątowników np. BAT HD 9090 firmy Multigrip lub równoważny przymocowanych śrubami M10 i dwoma gwoździami 7x200 wbijanymi dwustronnie ukośnie. Krokwie połączyć w kalenicy za pomocą śrub M12 klasy 5.8 i dwustronnych pierścieni zębatych. Okapy istniejącego dachu należ wysunąć za pomocą wysuwnic. Na rysunkach konstrukcyjnych wskazano elementy istniejącego dachu przeznaczone do wymiany. W toku prac należy zweryfikować stan istniejącej więźby i ewentualnie zwiększyć ilość krokwi do wymiany.

Zaprojektowano elementy konstrukcyjne dachu o wymiarach:

- K1-K4 - krokiew drewniana 12x18cm

-K5 - krokiew drewniana 8x16cm

- KN1 - krokiew narożna 12x18cm

- M1 - murłata 14x14cm

- PŁ1 - płatew 18x22cm

- W1,W2 - wysuwnica 12x18cm

- Schody wewnętrzne

Schody wewnętrzne drewniane wykonać według indywidualnego projektu wykonawcy. Drewno przeznaczone na stopnie powinno odpowiadać co najmniej II klasie jakości. Wszystkie innych elementów nośnych schodów należy wykonywać z drewna liściastego klasy I. Materiał powinien mieć gęsto rozmieszczone słoje. Drewno musi być suche (wilgotność poniżej 8-12%), bez sęków i innych wad.

W przypadku zastosowania schodów ze stopniami nakładanymi, stopnie należy osadzać w wycięciach w górnych krawędziach belek policzkowych, dostosowanych rozmiarami do wielkości podnóżka i przednóżka. Wolny pas nienaruszonego drewna od dołu belki policzkowej powinien wynosić ok.18 cm. Stopnie schodów należy wykonać z drewna bukowego lub dębowego, z desek grubości 4 cm. Podnóżek i przednóżek łączyć się na wpust lub półwpust. Stopnie przymocowywać wkrętami do policzka.

- Schody zewnętrzne

Schody zewnętrzne SCH1, SCH2 zaprojektowano jako schody na gruncie zbrojone siatką Q188. Pochylnię dla niepełnosprawnych przy schodach zewnętrznych wykonać jako betonową na gruncie.

- Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

B1

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 30,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie śniegiem | 1,15 | 1,50 | -- | 1,72 | cała belka |
| 2. | Wiatr | 0,06 | 1,50 | -- | 0,09 | cała belka |
| 3. | Ocieplenie | 0,36 | 1,20 | -- | 0,43 | cała belka |
| 4. | Poszycie dachu | 0,33 | 1,10 | -- | 0,36 | cała belka |
| 5. | Ciężar własny belki [0,24m·0,30m·25,0kN/m3] | 1,80 | 1,10 | -- | 1,98 | cała belka |
|  | : | 3,70 | 1,24 |  | 4,59 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,07

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3SX-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-I (St3SX-b)

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,52 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,07 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,36%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,52 kNm  <  MRd = 23,58 kNm     (48,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)8,52 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 190 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)8,52 kN  <  VRd1 = 39,68 kN     (21,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 9,28 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 9,28 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,132 mm  <  wlim = 0,3 mm     (43,9%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 8,49 mm  <  alim = 4480/200 = 22,40 mm     (37,9%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 7,84 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

B2

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 24,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie śniegiem | 1,15 | 1,50 | -- | 1,72 | cała belka |
| 2. | Wiatr | 0,06 | 1,50 | -- | 0,09 | cała belka |
| 3. | Ocieplenie | 0,36 | 1,20 | -- | 0,43 | cała belka |
| 4. | Poszycie dachu | 0,33 | 1,10 | -- | 0,36 | cała belka |
| 5. | Ciężar własny belki [0,24m·0,24m·25,0kN/m3] | 1,44 | 1,10 | -- | 1,58 | cała belka |
|  | : | 3,34 | 1,26 |  | 4,19 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,07

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3SX-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-I (St3SX-b)

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 2,18 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,63 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,46%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 2,18 kNm  <  MRd = 17,88 kNm     (12,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)2,92 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)2,92 kN  <  VRd1 = 33,01 kN     (8,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 1,74 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,74 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,33 mm  <  alim = 2040/200 = 10,20 mm     (3,2%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 3,01 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Dach nad projektowaną rozbudową

DANE:

Wymiary przekroju: 	przekrój prostokątny

Szerokość  	b = 8,0 cm

Wysokość  	h = 16,0 cm

Zacios na podporach  	tk = 3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:  	klasa 2

Geometria:

Kąt nachylenia połaci dachowej  	 = 19,0o

Rozstaw krokwi  	a = 0,90 m

Długość rzutu poziomego wspornika   	lw,x = 0,76 m

Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  	ld,x = 2,00 m

Długość rzutu poziomego odcinka górnego  	lg,x = 0,00 m

Obciążenia dachu:

- obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ):

gk = 0,300 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,10

- uwzględniono ciężar własny krokwi

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 3, A=168 m n.p.m., nachylenie połaci 19,0 st., obiekt niższy niż otaczający teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi):

Sk = 1,152 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50

- obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: połać nawietrzna wariant II strefa I, H=168 m n.p.m., teren B, z=H=3,6 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=3,6 m, B=2,7 m, L=5,3 m, nachylenie połaci 19,0 st., beta=1,80):

pk = 0,063 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50

- obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=168 m n.p.m., teren B, z=H=3,6 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=3,6 m, B=2,7 m, L=5,3 m, nachylenie połaci 19,0 st., beta=1,80):

pk = -0,316 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,50

- obciążenie ociepleniem gkk = 0,360 kN/m2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi;  f = 1,20

WYNIKI:

Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr)

Momenty obliczeniowe:

Mprzęsł = 0,94 kNm;     Mpodp = -0,58 kNm

Warunek nośności - przęsło:

m,y,d = 2,75 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa

m,y,d/fm,y,d = 0,186  <  1

Warunek nośności - podpora:

m,y,d = 2,58 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa

m,y,d/fm,y,d = 0,175  <  1

Ugięcie (odcinek środkowy):

ufin = 1,60 mm  <   unet,fin = l / 200 = 10,58 mm     (15,1%)

- Uwagi końcowe

- Projektant nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek odstępstwa od projektu budowlanego.

- Wynikłe ewentualne wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić projektantowi.

- Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów i technologii należy bezwzględnie uzgadniać z Inwestorem i właściwymi projektantami. Wszystkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w projekcie, dla realizacji, którego opracowana jest niniejsza informacja, możliwe są wyłącznie za zgodą jego autora, a ich wykonanie może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego pozwolenia w formie decyzji, właściwego organu administracji.

- Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagają projektów konstrukcyjnych.

- Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze elementy budowlane wykonywanego obiektu.

- Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym.

- Przestrzegać należy wszystkich ustaleń zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i być stosowane zgodnie z dokumentacją zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z późniejszymi zmianami.

- Przy realizacji obiektu należy zachować warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz warunki bhp, jakie obowiązują w budownictwie.

- Roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, przepisami BHP i p.poż. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989 uwzględniając późniejsze aktualizacje oraz zmiany norm i przepisów związanych, wymienionych w tym opracowaniu, pod nadzorem uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

- Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Całość robót powinna być prowadzona pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną.

- Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regułami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, a całość realizacji musi odpowiadać normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót.

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane a całość robót powinna być prowadzona pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.